### CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INGEGNERIA ELETTRONICA SECONDO ANNO

### DE LUCA ANDREA MATRICOLA NR. 252417

### LOW POWER

### CONFRONTO TRA TECNICHE LOW-POWER APPLICATE SU LINGUAGGIO VHDL PER SOMMATORE A 32-BIT A INGRESSI ALTERNATI

### ANNO 2024/25

# INTRODUZIONE

Il consumo di potenza ricopre un ruolo importante nei circuiti FPGA. Per risolvere il problema però, non è possibile ricorrere a tecniche come lo scaling della Vdd o il sizing dei transistor, dal momento che un linguaggio descrittivo dell’hardware non lo consente. Pertanto, nel seguente elaborato, vengono applicate diverse tecniche o combinazioni di tecniche low-power che agiscono sul linguaggio VHDL di un sommatore a due ingressi alternati a 32-bit.

Per ciascuna tecnica adoperata verrà valutata la dissipazione di energia dinamica, la massima frequenza di clock e le risorse hardware utilizzate.

Per ridurre la potenza dissipata, il parametro su cui si agisce è la switching activity α, definita come la probabilità di transizione dell’uscita di una porta logica.

## 1 TECNICHE UTILIZZATE

Nel seguente capitolo verranno analizzati i risultati di tutte le tecniche applicate, andando a confrontare i file saif delle simulazioni, che indicano l’effettivo impatto della tecnica sulla switching probability. Si inizia valutando i consumi di potenza relativi al circuito preso in esame, mostrando il testbench utilizzato e la formula per calcolare l’energia , per poi osservare come variano i consumi di potenza utilizzando i vari approcci presentati

### Sommatore a 32-bit

Il circuito su cui verranno applicate le tecniche low-power presenta il seguente schematic RTL.

Quattro ingressi a 32-bit, definiti come A, B, C e D, vengono messi a coppie in due mux che scelgono se mandare nel sommatore, un Ripple Carry Adder a 32 bit, A e B oppure C e D. Il selettore dei mux è generato nel seguente modo: due operandi ad 8 bit vengono sommati nel blocco RCA8, il cui risultato viene mandato in un albero di xor che prende in ingresso i bit del risultato e fa il cosiddetto controllo di parità, verificando che il numero di uni dell’operando sia pari. Il valore restituito in uscita è il bit di selezione del circuito, che determinerà quale delle due coppie di operandi viene effettivamente sommata. In conclusione, il risultato della somma viene messo in un ulteriore stadio di pipeline.

I consumi sono stati valutati andando ad eseguire dapprima l’implementazione del circuito sulla scheda prototipale xc7z020clg484-1, subito dopo si verifica il corretto funzionamento del circuito e poi si effettua una simulazione timing post-implementation, la quale dà i risultati più accurati possibili. Dalla correttezza dei risultati ottenuti su quest’ultima viene scelta la massima frequenza di clock a cui lavora il circuito.

Il testbench utilizzato è quello riportato in figura.

Si generano 100 valori casuali per ognuno degli ingressi. Per farlo si utilizza uno script matlab che riporta i valori ottenuti su un file di testo.

La simulazione ottenuta nel file di testo viene infine incollata nel vero e proprio testbench. Il tempo di simulazione impostato è pari al periodo di clock moltiplicato per le 100 transizioni degli ingressi, a questo tempo si aggiungono 100 nanosecondi per il reset e 100 nanosecondi per poter osservare le uscite prodotte per gli ultimi ingressi.

Questo è il comportamento del circuito di partenza per un periodo di clock di 10 ns.

Una volta fatta questa simulazione, viene generato un report di potenza andando a riportare i risultati della simulazione in un file. saif, che indicherà per ogni segnale il numero di transizioni compiute durante la simulazione. Alla fine, si ottiene il report mostrato in figura, valido per un periodo di clock di 9.5 ns.

Da questo report viene valutata la potenza dinamica andando a sommare i contributi dovuti al clock, ai signals e alla Logic del circuito, escludendo la potenza dissipata dalle periferiche I/O e la potenza statica.

I circuiti che verranno simulati lavoreranno a frequenze di clock diverse, fare una stima dell’energia totale non consente di valutare i risultati ottenuti per ogni strategia, per questo motivo viene calcolata l’energia dissipata per transizione, che si ottiene tramite la seguente formula. Quella a sinistra è stata effettivamente utilizzata per ottenere i risultati di energia

Etransizione=Ptot* τsimulazione=Etottransition rate

Per il circuito di partenza, arrivando ad una massima frequenza di clock di 105 MHz (periodo di 9.5 ns) i risultati sono i seguenti

P_clock = 0,001818 W

P_logic = 0,010396 W

P_signals = 0,014834 W

P_tot = 0,027047 W

E_transizione = 31,1043195 nJ

LUT = 126

FF = 177

Nel file saif nella casella TC vengono riportate le transizioni fatte da ciascun segnale del circuito durante tutto il tempo di simulazione. Per poter vedere l’impatto di ciascuna tecnica sulla dissipazione di potenza si riportano il numero di transizioni avvenute sul segnale d’uscita, in questo circuito indicato con G1. Per il circuito di partenza è il risultato della somma.

In questo circuito sono presenti due multiplexer, i quali prendono come segnale di selezione l’uscita dell’albero di xor, porta che presenta una switching activity maggiore rispetto alle altre. Il sommatore è influenzato dal problema che riceve in ingresso valori già pieni di glitch dal momento che escono da due mux, componenti che producono uno switching abbastanza elevato, ancor di più condizionato dalle xor.

Dopo aver analizzato le prestazioni del circuito di partenza, si iniziano ad illustrare le tecniche o combinazioni di tecniche adottate.

### Reordering

La prima tecnica utilizzata si fonda sul concetto che se si modifica la disposizione dei componenti del circuito non viene alterato il suo funzionamento e il suo ritardo, dal momento che per ridurre il consumo di potenza si cerca di non ridurre la latenza del circuito. Sul sommatore preso in esame il reordering viene applicato come mostrato nello schematic RTL sottostante.

Le somme tra A e B e tra C e D vengono eseguite parallelamente su due sommatori a 32 bit. Raddoppiando in questo modo il blocco di somma la latenza viene mantenuta inalterata. Il vantaggio principale ottenuto è che in ingresso ai due blocchi di somma arrivano valori direttamente presi dai registri, viene rimossa l’origine dei glitch in ingresso al blocco di somma. Si elimina un multiplexer che prende in ingresso l’uscita di una xor, ma si aggiunge un altro blocco di somma, questa cosa comporta un aumento delle risorse.

Si può osservare una riduzione dell’output delay dell’uscita grazie alla riduzione del numero di glitch. Di sotto si riporta il risultato del report di potenza.

Con una massima frequenza di clock di 125 MHz (periodo di 8 ns) i risultati sono i seguenti

P_clock = 0,0021 W

P_logic = 0,005358 W

P_signals = 0,010775 W

P_tot = 0,018232445 W

E_transizione = 18,23244524 nJ

LUT = 128

FF = 177

Si noti come per il segnale G1, stavolta riferito all’uscita del multiplexer, le transizioni siano notevolmente ridotte, nel circuito di partenza avevamo migliaia di transizioni per segnale, con questa tecnica il numero è stato ridotto a circa 500-600 transizioni per segnale. Osservando i diversi contributi viene aumentata la potenza del clock dal momento che il circuito è leggermente più veloce, ma in compenso si riduce molto la potenza dovuta alla logica e ai segnali. L’unico svantaggio risiede nell’aumento di risorse dovuto al secondo circuito di somma che rimpiazza il multiplexer.

### Implicit Clock Gating

Questa strategia cerca di evitare inutili switch sui nodi interni del circuito. Il nome “Clock Gating” è improprio, dal momento che fare il gating sul segnale di clock comporterebbe la sua fuoriuscita dalla corsia preferenziale per finire nel routing degli altri segnali, ciò sarebbe un disastro. Dunque, in FPGA non si effettua un clock gating, ma un data gating sfruttando il segnale di clock enable dei Flip Flop Data, ai quali corrisponde la primitiva FDRE. Questa soluzione garantisce una riduzione della potenza dinamica dovuta ai componenti sequenziali. Esistono vari modi per inferire sul clock enable, quello testato nel caso seguente è il clock gating implicito. Di base si può fare in due modi, quello applicato consiste nell’omettere volontariamente una o più condizioni di un ciclo if o case: per la condizione non inserita, il tool eseguirà un’opportuna azione sul Clock Enable.

Nel caso del circuito in esame, viene eseguito su ciascuno dei due multiplexer. Il codice utilizzato è il seguente.

Si osservi come nel ciclo if riportato sopra si omette il costrutto else. In aggiunta il segnale SEL, proveniente dallo xor tree, viene campionato solo durante il fronte di salita del clock. Lo schematic ottenuto è lo stesso del circuito di partenza. La latenza è aumentata a causa degli aggiuntivi registri per il clock gating.

Con una massima frequenza di clock di 142,86 MHz (periodo di 7 ns) i risultati sono i seguenti

P_clock = 0,003901 W

P_logic = 0,002877 W

P_signals =0,010201 W

P_tot = 0,016978456 W

E_transizione = 15,28061003 nJ

LUT = 96

FF = 370

Le transizioni per segnale relative al medesimo segnale G1 sono maggiormente ridotte, arrivando addirittura a circa 100-200 transizioni per segnale. In questo caso si punta a ridurre i glitch generati dal banco di multiplexer e non a rimuoverli del tutto. Infatti il segnale prodotto dall’albero di xor viene campionato solo sul fronte di salita del clock, questa cosa risparmia assai transizioni degli ingressi nel multiplexer. L’aspetto positivo è una drastica riduzione dei contributi relativi ai segnali interni e a quelli in ingresso, addirittura maggiore rispetto a quelle ottenute con la tecnica precedente. Il problema del seguente circuito è il medesimo riscontrato utilizzando la tecnica del Reordering, anche se l’aumento di risorse non è più riscontrato in termini di LUT, ma di registri, dal momento che si esegue una maggiore pipeline sui nodi del circuito.

### Reordering +Implicit Clock Gating

Dal momento che con il Reordering si elimina il problema di mandare ingressi già pieni di glitch al sommatore e che con il clock gating si riduce la potenza dinamica campionando il selettore in uscita dallo xor tree solo sul fronte alto del clock, è ragionevole applicare entrambe le tecniche insieme.

Seguendo questo approccio, otterremo il circuito iniziale con un solo multiplexer che subirà il data gating implicito. Lo schematic ottenuto è il seguente.

Con una massima frequenza di clock di 142,86 MHz (periodo di 7 ns) i risultati sono i seguenti

P_clock = 0,002405 W

P_logic = 0,003285 W

P_signals =0,010605 W

P_tot = 0,016292412 W

E_transizione = 14,66317044 nJ

LUT = 130

FF = 178

Notiamo come adoperando la tecnica del clock gating implicito su un solo mux si riduce il numero di risorse e di elementi dove viene instradato il clock; quindi, il suo contributo rimane più stabile senza innalzarsi troppo. Questa cosa comporterà rispetto al singolo utilizzo del clock gating una maggiore attività dovuta alla logica e ai segnali interni, ma eviteremo di dissipare molto sul lato del clock. In compenso si riesce a ridurre l’energia dinamica per transizione ancora di più rispetto all’impiego delle singole tecniche in maniera individuale e in termini di transizioni ci si mantiene sulle 100-200 transizioni per segnale.

### Pipelining

Nonostante la presenza di stadi di pipeline, il circuito logico può essere ulteriormente ottimizzato mediante l’implementazione di uno stadio aggiuntivo che si interpone tra i multiplexer e il sommatore, spezzando la catena combinatoria su più cicli di clock. Ciò garantisce un miglioramento delle prestazioni e una maggiore riduzione dei glitches e della switching activity dei segnali in uscita, perché il dato viene campionato dal registro solo sul fronte di salita del clock.

Ovviamente aumenterà la latenza del circuito, che da 1 colpo di clock passa a 2 colpi di clock. Non mancherà nemmeno un incremento delle risorse utilizzate e dell’area occupata sul chip.

Con una massima frequenza di clock di 142,86 MHz (periodo di 7 ns) i risultati sono i seguenti

P_clock = 0,002717 W

P_logic = 0,006346 W

P_signals =0,011368 W

P_tot = 0,020430591 W

E_transizione = 18,38753147 pJ

LUT = 92

FF = 241

Il numero di transizioni ottenute è comparabile a quelle del reordering, dal momento che le uscite del mux vengono campionate solo sul fronte del clock e permettono che arrivino ingressi poco glitchati al sommatore. Con questa strategia si massimizzano le prestazioni, è la tecnica che permette maggiore velocità al circuito, ma anche una maggiore dissipazione della potenza dovuta al clock. Questa cosa viene pagata in termini di energia dinamica, infatti si ha il miglioramento meno significativo.

### Reordering + Explicit data gating

La strategia del gate level control è di per sé estremamente efficace, ma può essere ulteriormente migliorata se si gestisce l’attività dei due sommatori. L’idea è di campionare le loro uscite con un registro che verrà pilotato dal clock enable, che consente di fare un data gating esplicito. Il segnale che viene utilizzato per gestire il gating è il segnale di selezione. I registri a monte del circuito logico non vengono dotati del segnale di controllo, poiché questi devono elaborare un nuovo dato ad ogni ciclo di clock, quindi dovranno essere costantemente abilitati. Il segnale di selezione del mux dovrà essere ritardato con un registro che deve rimanere sempre abilitato: quest’ultimo svolge la funzione di ritardare il segnale in modo che, una volta abilitato uno dei due registri dei sommatori, il multiplexer prenda in uscita la somma relativa allo stesso selettore. Utilizzare uno stadio di pipeline interposto tra parity-check e mux permette di conoscere un ciclo di clock prima lo stato assunto dal segnale di selezione del mux, fondamentale per capire quale dei due registri di pipeline degli adder a 32-bit deve essere abilitato a campionare il dato. In questo modo, al ciclo di clock successivo, dato e segnale di selezione arrivano nel medesimo istante in ingresso al mux.

E’ stato evidenziato l’utilizzo del clock enable nei registri REG_SUM1 e REG_SUM2.

Nella simulazione behavioural si osserva chiaramente come il multiplexer manda in uscita la somma corretta: la contropartita è l’aumento della latenza di 1 colpo di clock.

Con una massima frequenza di clock di 142,86 MHz (periodo di 7 ns) i risultati sono i seguenti

P_clock = 0,002491 W

P_logic = 0,003763 W

P_signals = 0,011774 W

P_tot = 0,018028267 W

E_transizione = 16,22544051 nJ

LUT = 135

FF = 244

Questa tecnica rende molto drastico il calo delle transizioni fatte dal segnale di uscita, dato che agisce a monte. Mantiene una velocità elevata (periodo di clock di 7 ns) con lo svantaggio di aver aggiunto registri al circuito, cosa che non giova molto in termini di risorse. La potenza dinamica è la minore ottenuta, la velocità massima alza un pochino l’energia.

### 2 DISCUSSIONE DEI RISULTATI

Una volta applicate tutte le tecniche low power è stata ottenuta la seguente tabella

| TECNICA UTILIZZATA | Clock [W] | Logic [W] | Signal [W] | Periodo di clock [ns] | Tempo di simulazione [ns] | P_tot [W] | LUT | FF | Energia per transizione [nJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base | 0,001818 | 0,010396 | 0,014834 | 9.5 | 1150 | 0,031529173 | 126 | 177 | 31,1043195 |
| Reordering | 0,0021 | 0,005358 | 0,010775 | 8 | 1000 | 0,018232445 | 128 | 177 | 18,23244524 |
| Implicit Clock Gating | 0,003901 | 0,002877 | 0,010201 | 7 | 900 | 0,016978456 | 96 | 370 | 15,28061003 |
| Reordering + Implicit Clock Gating | 0,002405 | 0,003285 | 0,010605 | 7 | 900 | 0,016292412 | 130 | 178 | 14,66317044 |
| Pipelining | 0,002717 | 0,006346 | 0,011368 | 7 | 900 | 0,020430591 | 92 | 241 | 18,38753147 |
| Reordering + Explicit Data Gating | 0,002491 | 0,003763 | 0,011774 | 7 | 900 | 0,018028267 | 135 | 244 | 16,22544051 |

La tabella mostra i risultati ottenuti dall’applicazione di diverse tecniche di ottimizzazione low power su un’architettura digitale, confrontando potenza dinamica, utilizzo di risorse, periodo di clock ed energia per transizione. La tecnica di reordering porta già a un notevole miglioramento, riducendo significativamente sia la potenza sia l’energia senza aumentare le risorse. L’implicit clock gating si dimostra ancora più efficace sul piano energetico, ma introduce un forte incremento nei flip-flop utilizzati. La combinazione di reordering e implicit clock gating rappresenta la soluzione migliore, in quanto ottiene la minima energia per transizione (14,66 nJ), una potenza contenuta e un uso delle risorse simile a quello della configurazione base. Il pipelining migliora le prestazioni temporali, ma aumenta potenza e risorse, risultando la tecnica meno efficace per risparmiare energia. L’explicit data gating con reordering mostra buoni risultati, ma non supera in efficienza la soluzione con clock gating implicito. In conclusione, la tecnica "Reordering + Implicit Clock Gating" è la più vantaggiosa in termini di bilanciamento tra consumi, prestazioni e area occupata.